一．Introduction

1.1 PEMFC 动态运行监测的重要性

要写什么

- PEMFC 在交通、电站、分布式能源等场景中应用广。

- 动态负载、ripple disturbance、气体压力波动等会导致端电压响应复杂。

- 运行过程中不仅要看端电压，还要掌握内部状态。

你可以强调

- 端电压是最直接的外部性能指标。

- 膜含水量 (\lambda) 影响质子传导、电阻损失、水管理稳定性。

- (\xi_1) 作为活化损失经验系数，可反映活化极化相关变化。

1.2 现有方法的不足（还可以说大部分都是估计端电压，没有包含内部变量）

这一节是顶刊最关键的地方之一，不能只是罗列文献。

你要分三类讲

1. 机理模型方法

优点：

- 可解释性强。

- 能描述电化学损失项。

不足：

- 参数不确定。

- 动态工况下容易模型失配。

- 很多内部状态难以直接测量。

2. 数据驱动方法

优点：

- 能学习复杂非线性时序关系。

- 适合动态工况。

不足：

- 物理约束弱。

- 外推能力和可解释性不足。

- 单纯预测端电压难以揭示内部状态变化。

3．混合模型方法

讲数据驱动和机理模型融合。

重点：

- 兼顾物理一致性和数据适应能力

- 是你文章主要归属类别

4. 滤波估计方法

优点：

- 能利用实时测量反馈。

- 适合在线状态估计。

不足：

- 依赖先验模型质量。

- 固定噪声假设在 ripple 动态扰动下可能不足。

- 如果先验不准，滤波修正可能受限。

这些不是建模范式，而是状态估计工具

可与机理模型或混合模型结合

适合动态工况在线修正

1.3 你的切入点

要表达的核心

现有方法单独使用时都有不足，所以本文采用：

TS-LSTM 数据驱动先验+PEMFC 机理电压模型+UKF/AUKF 后验修正

形成一个混合在线联合估计框架。然后基本做的都是预测，而且很少有端电压和内部量一起实时估计的

你要说清楚

- TS-LSTM 不是最终电压预测器，而是内部状态先验生成器。

- 机理模型不是单独预测，而是状态到端电压的物理映射。

- UKF/AUKF 不是孤立滤波，而是通过实测端电压反馈修正 (\lambda)、(\xi_1)。

1.4 Contributions 创新点

建议写 3 条，不要写太多。

Contribution 1：混合在线估计框架

提出一种融合 TS-LSTM、PEMFC 机理电压模型和 UKF/AUKF 的在线联合状态估计框架，实现端电压重构与内部状态估计。

Contribution 2：关键内部状态动态估计

将膜含水量 (\lambda) 和活化损失经验系数 (\xi_1) 作为关键内部状态进行在线估计，为 PEMFC 水管理状态感知和活化损失演化分析提供支持。同时提高了原本物理模型精度

Contribution 3：动态工况与实时性验证

在 FC2 动态 ripple 工况下，通过 prior/posterior 对比、UKF/AUKF 对比、消融实验和 CPU 计算耗时分析，验证方法的精度、鲁棒性与实时运行潜力。

二．Problem Formulation and Overall Framework 问题定义与整体框架

2.1 Estimation objective 估计目标

（带有PEMFC的工作机制，这几个变量代表的意义，先讲述其内部机理，再讲这几个变量很重要，估计他们有什么意义）要写什么

你的估计对象不是单一电压，而是：

- 端电压：Vk

- 内部状态：xk=[λk,ξ1,k]T

其中：

- (\lambda)：膜含水量 / membrane water content

- (\xi_1)：活化损失经验系数 / empirical activation-loss coefficient

注意

这里不要说 (\xi_1) 是严格老化状态。

应该说：

(\xi_1) is an empirical activation-loss-related internal state, whose evolution may be associated with activation polarization changes and degradation-related performance variation.

2.2 Overall framework 整体流程

这一节建议放一张总框图。大概介绍一下流程

输入工况包括：

- 电流 (I)

- 温度 (T)

- 空气压力 (P_{air})

- 氢气压力 (P_{H2})

量测输出为：

- 实测端电压 (V^{meas})

模型输出为：

- 预测/重构端电压 (V^{pred})

图 1：总体框架图

框图包含：

- 原始 FC2 数据输入

- 数据清洗与窗口平均

- TS-LSTM 输出状态先验：xk−=[λk−,ξ1,k−]T

- 机理电压模型：V^k−=h(xk−,uk)

- UKF/AUKF 后验校正：xk+=xk−+Kk(Vkmeas−V^k−)

- 后验端电压：V^k+=h(xk+,uk)

- 输出：

  - 端电压重构

  - 膜含水量

  - (\xi_1)

  - 残差/创新序列

  - 在线监测指标

三．Data Processing and Pseudo-Label Construction 数据处理与伪标签构建

3.1 FC1/FC2 数据说明

要写什么；数据来源（数据集）、特点、怎么用（训练集和测试集）

- FC1 用于训练或构建模型。

- FC2 用于跨对象/动态 ripple 测试。

- 数据包含电流、温度、气压、电压等。

- 原始数据存在格式差异、异常值、NaN，需要清洗。

3.2 Downsampling and windowing 降采样与窗口化

要写什么（数据处理）

- 原始数据按固定窗口取平均。

- 例如你的代码里 window_size = 60。

- TS-LSTM 序列长度 seq_len = 80。

- 输入序列形式：Xk=[uk−L+1,...,uk]

作用

- 平滑高频噪声。

- 构造时序输入。

- 降低计算负担。

- 更适合在线窗口估计。

3.3 Pseudo-label generation 伪标签生成

要写什么

这部分要和文献自学分开，重点写你自己做的：

- 由于 (\lambda)、(\xi_1) 难以直接测量，因此需要构建伪标签。

- 伪标签可来自机理模型反演、优化拟合、滤波结果或历史估计结果。

- TS-LSTM 学习的是从历史工况到内部状态伪标签的映射。

你需要强调

伪标签不是最终真值，而是：

a physically constrained supervisory signal for learning latent internal states.

顶刊写法重点

你要说明：

- 为什么需要伪标签；

- 伪标签如何与物理模型一致；

- 伪标签误差如何通过 UKF/AUKF 后验校正进一步修正。

四．Methodology 方法

4.1 TS-LSTM prior model

要写什么

介绍 TS-LSTM 的作用，而不是展开过多 LSTM 基础公式。

重点写

- 输入：历史工况序列Xk=[I,T,Pair,PH2]

- 输出：内部状态先验xk−=[λk−,ξ1,k−]T

强调

TS-LSTM 的作用是捕捉动态工况下历史输入对内部状态的影响，为滤波器提供更好的先验，而不是单独替代物理模型。

4.2 PEMFC physics-based voltage model

要写什么

这里写你的端电压模型。

总体形式：

V=ENernst−Vact−Vohm−Vconc

分别解释：

- (E_{Nernst})：开路电压/热力学电势

- (V_{act})：活化损失

- (V_{ohm})：欧姆损失

- (V_{conc})：浓差损失

其中你的状态进入模型的位置：

- (\lambda) 进入欧姆损失，影响膜电阻。

- (\xi_1) 进入活化损失，刻画活化极化相关变化。

重点强调

这部分是物理一致性的来源。

4.3 UKF posterior correction

要写什么

写 UKF 如何利用端电压测量修正状态。

流程包括：

- 状态先验：xk−

- Sigma 点生成：χki

- 通过机理模型传播到电压域：zki=h(χki,uk)

- 预测端电压：z^k

- 创新：ek=Vkmeas−z^k

- UKF 更新：xk+=xk−+Kkek

注意

你之前问过时间问题，这里不要混淆：

- UKF 核心更新只是滤波代数部分。

- 整体在线 step 包含先验读取、sigma 点、机理模型、修正、后验电压等。

4.4 AUKF adaptive measurement noise update

要写什么（简写，因为此处只是作为扩展实验）

介绍 AUKF 相比 UKF 多了什么。

你的 AUKF 是基于创新序列局部波动调整 (R_k)。

可以概括为：

- 计算局部创新标准差；

- 计算 innovation ratio；

- 根据 ratio 调整测量噪声 (R_k)；

- 进行平滑限制；

- 避免 ripple 工况下测量扰动过度影响状态更新。

强调意义

AUKF 的目的不是一定降低计算时间，而是：

- 提高动态扰动下鲁棒性；

- 根据测量波动自适应调节滤波器信任度；

- 减少异常 ripple 对状态估计的影响。

4.5 Constraints and numerical stabilization

这部分是顶刊论文容易忽略但很加分的地方。

要写什么

你的代码里有很多工程约束：

- (\lambda) 限幅：3≤λ≤14

- (\xi_1) 限幅：−1.5≤ξ1≤−0.5

- 状态变化率约束：

  - lambda_step_max

  - xi1_step_max

- 异常电压修复：

  - 非有限值处理；

  - 超出合理范围时替换。

- 协方差正定化处理。

顶刊写法

不要写成“代码补丁”，要写成：

To ensure physically plausible and numerically stable online estimation, bound constraints and step-rate constraints are imposed on latent states.

五．Results and Discussion 结果与讨论

6.1 Terminal voltage reconstruction performance

要放什么图

图 2：端电压真实值与预测值对比

包括：

- measured voltage

- prior voltage

- posterior voltage

最好分全局图和局部放大图。

要分析什么

- posterior 是否更贴近实测电压；

- 动态 ripple 区间是否跟踪更稳；

- 峰谷处是否误差降低；

- 后验修正是否改善 TS-LSTM prior 的偏差。

对应写法

Compared with the prior prediction, the posterior voltage reconstructed by the proposed filtering framework exhibits improved agreement with measured voltage, particularly under transient and ripple-affected segments.

6.2 Prior vs posterior error analysis

要放什么图

图 3：误差曲线

- prior error

- posterior error

图 4：误差分布

- histogram

- boxplot

- KDE density

要分析什么

- 后验误差分布是否更集中；

- 大误差点是否减少；

- MAE/RMSE 是否下降；

- MaxAE 是否改善。

6.3 Internal state estimation of membrane water content

要放什么图

图 5：(\lambda) 估计轨迹

包括：

- TS-LSTM prior (\lambda)

- UKF/AUKF posterior (\lambda)

要分析什么

- (\lambda) 是否保持在物理合理范围；

- 动态变化是否平滑；

- 是否能反映水管理状态变化；

- UKF/AUKF 是否抑制了不合理波动。

注意

如果没有真实 (\lambda)，不要说“估计误差是多少”。
要说：

estimated trajectory, physical plausibility, dynamic consistency.

6.4 Internal state estimation of activation-loss coefficient

要放什么图

图 6：(\xi_1) 估计轨迹

包括：

- prior (\xi_1)

- posterior (\xi_1)

要分析什么

- (\xi_1) 是活化损失经验系数；

- 不直接等同于老化；

- 其演化可反映活化极化相关变化；

- 在动态扰动下后验轨迹是否更平滑、物理合理。

推荐表述

The estimated (\xi_1) should be interpreted as an activation-loss-related empirical state rather than a direct aging index.

6.5 UKF vs AUKF comparison

要放什么图

图 7：UKF 与 AUKF 电压重构对比

图 8：UKF 与 AUKF 状态轨迹对比

图 9：AUKF 的自适应 (R_k) 曲线

要分析什么

- AUKF 是否在 ripple 波动明显区域调整 (R_k)；

- AUKF 是否减少异常测量对状态估计的影响；

- UKF 和 AUKF 精度差异；

- AUKF 引入自适应机制是否带来鲁棒性提升。

注意

计算时间上，不要说 AUKF 一定更快。
你之前结果中 AUKF 平均单步时间略低，但不宜作为强结论。

推荐说：

UKF and AUKF exhibit comparable sub-millisecond online latency, indicating that the adaptive noise adjustment does not introduce significant computational burden.

6.6 Ablation study

顶刊非常看重消融实验。

Why hybrid estimation works

要写什么

解释三者互补：

- TS-LSTM：学习历史动态相关性；

- 机理模型：保证状态-电压物理映射；

- UKF/AUKF：利用测量反馈纠偏。

核心观点

不是简单堆算法，而是三类信息融合：

historical data+physical law+online measurement feedback

要放什么

表 1：不同方法误差对比

建议方法列：

| Method | RMSE | MAE | MaxAE |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-LSTM prior |  |  |  |
| Physics-based model |  |  |  |
| TS-LSTM + UKF |  |  |  |
| TS-LSTM + AUKF |  |  |  |

要分析什么

- TS-LSTM 提供时序先验的价值；

- 物理模型提供解释性与约束；

- UKF/AUKF 后验修正带来的提升；

- AUKF 相对 UKF 在动态扰动下的增益。

6.7 Computational efficiency and real-time feasibility

这一节你已经做得比较细，要好好写。

你已有结果可放表

| 指标 | 时间 |
| --- | --- |
| TS-LSTM 等效单窗口推理时间 | 1.786 ms |
| 机理模型单步时间 | 0.0095 ms |
| UKF 核心更新时间 | 0.0448 ms |
| UKF 整体单步在线更新时间 | 0.0699 ms |
| AUKF 整体单步在线更新时间 | 0.0580 ms |
| UKF 总流程耗时 | 3.816 s |
| AUKF 总流程耗时 | 1.211 s |

但要注意口径

你必须写清楚：

- TS-LSTM 是循环外批量推理后折算的等效单窗口时间。

- UKF 的 avg_online_step_time 不包含 TS-LSTM。

- AUKF 的 avg_step_time 对应 UKF 的整体单步在线更新时间。

- total_inference_time 是整段数据总耗时，不直接用于实时性比较。

推荐写法

实时性主指标：

[ t_{\text{e2e,eq}}

t_{\text{TS-LSTM per window}} + t_{\text{online step}} ]

对于 UKF：

1.786325+0.069901=1.856226 ms

然后与数据更新周期比较，比如你之前说的 30.2 s：

1.856 ms≪30.2 s

说明具有实时在线运行潜力。

七．Discussion 讨论

7.1 Physical interpretation of estimated states

写什么

- (\lambda)：水管理与质子传导状态；

- (\xi_1)：活化损失相关经验状态；

- 二者与端电压变化的关系。

注意

不要过度声称 (\xi_1) 是 SOH。

可以写：

Although (\xi_1) is not a direct health indicator, its evolution may serve as an auxiliary variable for degradation-related performance monitoring.

7.3 Limitations（放在conclusion）

顶刊论文主动写限制反而显得成熟。

可写限制

- (\lambda) 和 (\xi_1) 缺少直接传感器真值；

- 伪标签质量会影响 TS-LSTM prior；

- 当前 AUKF 自适应规则是经验型；

- 实时性是在 CPU/MATLAB 环境下验证，嵌入式部署还需进一步验证；

- 需要更多 PEMFC 单体和更复杂工况验证泛化性。

十、8. Conclusion 结论

结论写什么

- 提出一种 TS-LSTM + 机理模型 + UKF/AUKF 的 PEMFC 在线联合估计框架；

- 实现端电压重构和 (\lambda,\xi_1) 在线估计；

- 实验表明后验修正提升端电压重构精度；

- AUKF 在动态 ripple 工况下提供自适应测量噪声调节能力；

- 时间分析表明方法具有实时运行潜力；

- 未来工作将面向 PHM、故障诊断、RUL 和嵌入式部署扩展。

十一、建议图表清单

图

| 图号 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Fig. 1 | 总体框架图 | 说明 TS-LSTM + 物理模型 + UKF/AUKF |
| Fig. 2 | FC2 工况输入曲线 | 展示动态/ripple 工况 |
| Fig. 3 | 端电压 measured/prior/posterior 对比 | 主结果 |
| Fig. 4 | 局部放大图 | 展示动态区间跟踪 |
| Fig. 5 | prior/posterior 误差曲线 | 显示后验修正效果 |
| Fig. 6 | 误差分布 histogram/boxplot | 统计改进 |
| Fig. 7 | 膜含水量 (\lambda) 轨迹 | 内部状态估计 |
| Fig. 8 | (\xi_1) 轨迹 | 活化损失相关状态估计 |
| Fig. 9 | UKF vs AUKF 电压对比 | 滤波策略比较 |
| Fig. 10 | AUKF 自适应 (R_k) 曲线 | 展示自适应机制 |
| Fig. 11 | 计算时间柱状图 | 实时性证明 |

表

| 表号 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Table 1 | 数据集与预处理参数 | 说明实验设置 |
| Table 2 | 模型与滤波器参数 | 保证可复现 |
| Table 3 | 不同方法电压误差对比 | 精度结果 |
| Table 4 | UKF/AUKF 对比 | 体现滤波策略差异 |
| Table 5 | 消融实验 | 顶刊必备 |
| Table 6 | 计算耗时与实时性 | 支撑在线应用 |